ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ахтанизовского сельского поселения

Темрюкского  района

от ___________ года №______

Проект внесения изменений в генеральный план

Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края

Внесение изменений в Генеральный план Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края утверждённый решением Совета Ахтанизовского сельского поселения Темрюкского района от 20 апреля 2011 года № 110, является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития поселения на ближайшие 20 лет (2015 – 2035 г.), долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зон отдыха.

В генеральный план поселения внесены изменения в части уточнения  функциональных зон ст. Ахтанизовская, пос. Пересыпь, пос. За Родину и производственных территорий поселения.

Внесения изменений в генеральный план Ахтанизовского сельского поселения выполнены в соответствии с заданием на проектирование, утвержденным администрацией муниципального образования Ахтанизовского сельского поселения, на основании действующей редакции Градостроительного кодекса РФ.

Целью внесения изменений в генеральный план Ахтанизовского сельского поселения явилась оптимизация функционального использования территорий сельского поселения, проработка их территориальной организации и пространственных связей с учётом градостроительной, земельной и инвестиционной политики на основе принятых решений по размещению объектов федерального значения.

В генеральный план Ахтанизовского сельского поселения были внесены следующие изменения:

- Отображение местоположения объектов федерального значения, а именно:

  - Линейные объекты энергетической инфраструктуры

Для обеспечения передачи мощности в Республику Крым и г. Севастополь

- две двухцепные ВЛ (КВЛ) 220 кВ от ПС 500 кВ Тамань до переходного пункта на Таманском полуострове.

- отображение планируемой линии электропередачи федерального значения КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь и КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь;

- отображение планируемой линии электропередачи федерального значения ВЛ (КВЛ) 220 кВ Тамань – Кафа №3 и  ВЛ (КВЛ) 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун;

- отображение проектируемой ВОЛС.

2. Отображение местоположения объектов регионального значения:

2.1. Перечень автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, планируемых к развитию (строительство, реконструкция)

- г.Темрюк - ст-ца Фонталовская, 29,165 км

- п.Пересыпь - п.Соленый 13,250 км

2.2. Отображение в материалах генерального плана выявленных за период 2011-2015 гг. объектов культурного наследия.

3. Корректировка планируемого места размещения объектов местного значения:

3.1. Отображение границ округов горно-санитарной охраны курортов местного значения Темрюкского района в Краснодарском крае согласно Постановлению Главы Администрации Краснодарского Края от 24 декабря 2012 г. № 1597.

3.2.Изменение границы ст. Ахтанизовской  в части исключения земельного массива, расположенного в южной части .

3.3. Включение функциональной зоны «зона возможного размещения маломерных судов» между пер. Северным и пер. Кооперативным в границы  ст. Ахтанизовской.

3.4  Изменение границы п. Пересыпь в части включения земельных участков с кадастровыми номерами  23:30:0301002:0083,  23:30:0301002:0084, 23:30:0301002:0085,  23:30:0301002:0086 23:30:0301002:0087, 23:30:0301002:0088,  23:30:0301002:0089, 23:30:0301002:0090, 23:30:0301002:0092,    23:30:0301002:0049,  23:30:0301002:0036,  23:30:0301002:0034,  23:30:0301002:0035, 23:30:0301002:0031, 23:30:0301002:0031,  23:30:0301002:0033, 23:30:0301002:0040, 23:30:0301002:0032,                 23:30:0301002:0039,         23:30:0301002:223

для индивидуального жилищного строительства.

3.5. Изменение границы п. Пересыпь в части включения земельных участков с кадастровыми номерами 23:30:0301002:214,  23:30:0301002:210, 23:30:0301002:209, 23:30:0301002:222, 23:30:0301002:46, 23:30:0301002:242, для размещения зоны многофункционального назначения.

3.6. Изменение границы п. За Родину в части исключения земельных участков с кадастровыми номерами  23:30:0301002:0049,  23:30:0301002:0036,  23:30:0301002:0034,  23:30:0301002:0035, 23:30:0301002:0031, 23:30:0301002:0031,  23:30:0301002:0033, 23:30:0301002:0040, 23:30:0301002:0032,                 23:30:0301002:0039,          23:30:0301002:223.

3.7. Изменение функционального назначения земельных участков  с кадастровыми номерами 23:30:0301001:5, 23:30:0301001:24, 23:30:0301001:351, 23:30:0301001:46, 23:30:0301001:44,  23:30:0301001:58, 23:30:0301001:420, 23:30:0301001:419,  23:30:0301001:75, 23:30:0301001:64, 23:30:0301002:219, 23:30:0301001:457, 23:30:0302007:107, 23:30:0401001:180, расположенных в п. Пересыпь, на «территория существующих курортно-рекреационных объектов» в связи с фактическим использованием.

3.8. Изменение функционального назначения территории, расположенной вдоль автодороги «Темрюк - Фонталовская», от существующего Маяка в сторону п. Пересыпь, на протяжении 700 м., для размещения проектируемой территории общественно-делового назначения.

3.9. Отображение предполагаемого места размещения проектируемой АЗС вдоль автодороги «Темрюк  - Фонталовская».

3.10 Отображение предполагаемого места размещения локальных очистных сооружений в п. Пересыпь, напротив базы отдыха «Фламинго».

3.11 Изменение функционального назначения земельных участков, расположенных вдоль ул. Шоссейной (п. За Родину) на «проектируемую территорию общественно-делового назначения».

3.12 Изменение функционального назначения земельного участка, расположенного между земельными участками с кадастровыми номерами 23:30:0301001:691 и 23:30:0301001:25, на «территорию проектируемых курортно-рекреационных объектов».

3.13 Изменение функционального назначения земельных участков, расположенных от Пересыпского гирло до б/о «Бриз» с «существующая территория жилой застройки» на «территория проектируемых курортно-рекреационных объектов» в соответствии с фактическим использованием.

3.14 Внесение изменений в части базы отдыха «Бриз».

3.15 Изменение функционального назначения земельных участков с кадастровыми номерами 23:30:0302003:151, 23:30:0301002:130, на «проектируемая территория жилой застройки».

3.16 Изменение функционального назначения земельных участков с кадастровыми номерами 23:30:0301000:1156, 23:30:0301002:193, 23:30:0301002:121, 23:30:0000000:501, 23:30:0301000:203,  23:30:0301000:457, 23:30:0301000:456, 23:30:0301000:1166,  23:30:0301000:1167, 23:30:0301000:1497, 23:30:0000000:1724, на «территория существующих курортно-рекреационных объектов» в связи с фактическим использованием.

3.17 Изменение функционального назначения земельных участков, расположенных  в северо-западной части ст. Ахтанизовской, с «проектируемых коммунальных и производственных объектов»  на «проектируемая жилая застройка».

3.18 Изменение функционального назначения территории на пересечении ул. Красная и пер. Гервасия ст. Ахтанизовской на «проектируемую территорию общественно-делового назначения».

3.19 Уточнение местоположения территории проектируемых коммунальных и производственных объектов, расположенных в районе проектируемого песочного карьера.

3.20 Изменение функционального назначения в ст. Ахтанизовской земельных участков с кадастровыми номерами 23:30:0301000:419, 23:30:0301000:420, 23:30:0301000:421, 23:30:0301000:426, 23:30:0301000:542, 23:30:0301000:543, 23:30:0301000:422, 23:30:0301000:423, 23:30:0301000:424, 23:30:0301000:541 с «проектируемая территория общественно-делового назначения», «проектируемая территория детских садов и школ» на «проектируемая территория жилой застройки».

3.21 Изменение планировочной структуры, с уточнением местоположения проектируемой территории детского сада и территории общественно-делового назначения вдоль ул. Нижняя в ст. Ахтанизовской.

Функциональное зонирование

Генеральным планом сельского поселения определены границы следующих функциональных зон:

- жилая зона;

- санаторно-курортная зона;

- общественно-деловая зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

  - Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Проектируемая застройка, в основном, представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Исключение составляют западная часть п. За Родину, где так же предусмотрена блокированная и среднеэтажная застройка.

Генеральным планом определены территории для освоения на расчетный срок, а также обозначены резервные территории под жилую застройку на перспективу развития населенных пунктов за расчетный срок.

Расчет потребности территории для обеспечения проживания постоянного населения

| № п/п | Наименование | Численность населения, тыс. чел. |  | Площадь жилых территорий, га |  | Плотность постоянного населения, чел./га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | проект. | сущ. | проект. | сущ. | проект. |
| 1 | Ст. Ахтанизовская | 3,34 | 5,34 | 302,28 | 430,86 | 11 | 12,4 |
| 2 | п. Пересыпь | 0,69 | 1,15 | 71,24 | 89,56 | 9,7 | 12,8 |
| 3 | п. За Родину | 0,70 | 10,0 | 60,76 | 247,03 | 11,5 | 40,48 |

Спецификой жилого сектора приморских поселков является наличие такой категории, как «рекреационное жилье». Это, по сути, зона, выполняющая комплекс функций: жилая, курортная, общественно-деловая. В кварталах рекреационной застройки могут быть размещены мини-гостиницы, мини-пансионаты, а также объекты обслуживания курортного и постоянного населения, не оказывающие негативного воздействия на условия проживания.

В настоящее время следует учитывать и тот факт, что существует такая группа населения, которая будет приезжать на проживание в поселок только в летний период. Исходя из этого, в пос. За Родину проектом предусматривается 2/3 жилой территории как рекреационной застройки. В таких кварталах, с широкой нарезкой, проектируются общие внутренние дворы с повышенным уровнем благоустройства территории, оснащенные не только детскими площадками, но и бассейнами и фонтанами.

При разработке Правил землепользования и застройки пос. За Родину и пос. Пересыпь необходимо отдельно создать градостроительный регламент для зоны рекреационной жилой застройки, в котором выделить следующие аспекты:

- нормировать верхний предел плотности застройки и нижний предел степени озеленения;

- ограничить ведение личного подсобного хозяйства и исключить содержание домашнего скота;

- акцентировать внимание на эстетический аспект ограждений, строений, уровень благоустройства и инженерного обеспечения;

- нормировать плотность временного населения на территорию, а также минимальную обеспеченность отдыхающих площадью строений.

Первоочередными для освоения под жилую застройку являются территории между пос. За Родину и пос. Пересыпь, и застройка свободных территорий в существующих границах ст. Ахтанизовской.

Освоение новых жилых территорий планируется после проведения ряда мероприятий, в том числе:

- разработки проектов планировки и проектов межевания новых жилых районов;

- разработки и выполнения инженерной подготовки и инженерного оснащения территорий;

- строительство объектов транспортной и социальной инфраструктуры.

Общая площадь жилых территорий составит 923,7 га.

10.2.  Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В состав объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи, предприятия индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны), составляющая ядро общегородского центра.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов и перспективного развития населенного пункта.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения обслуживания делятся на категории:

- учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения: детские дошкольные учреждения, начальные образовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, комплексные физкультурные площадки, столовые, приемные пункты КБО. Бани, кафе и т.д. Учреждения повседневного спроса находятся в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом микрорайоне или жилой группе;

- учреждения периодического пользования – вторая ступень обслуживания – размещаются в центрах поселений; для постоянного населения: средние школы, поликлиники, амбулатории, кинотеатры, клубы, стадионы, комбинаты бытового обслуживания, супермаркеты - обслуживают население в пределах 30-минутной транспортной доступности;

- учреждения эпизодического пользования: административно-хозяйственные, деловые, кредитно-финансовые учреждения, музеи, библиотеки, учреждения стационарного медицинского обслуживания, соцобеспечения, гостиницы, специализированные магазины и ремонтные мастерские.

В связи с дальнейшим развитием Ахтанизовского сельского поселения Генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих.

Размещение учреждений обслуживания периодического и эпизодического пользования принято на перспективу в соответствии с планировочной структурой в общественном центре и общественно-торговых центрах.

Все общественные центры связаны удобными транспортными и пешеходными маршрутами с зонами отдыха.

Первоочередными мероприятиями по территориальному планирования является обеспечение населения объектами социального обеспечения повседневного спроса. В данном проекте произведен подробный расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания на постоянное и временного население. Расчет выполнен в разрезе населенных пунктов на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития округа. В результате инвестиционной деятельности возможно развитие дополнительных сфер представления курортных и иных услуг, способствующих повышению уровня привлекательности курорта.

Расчет потребности Ахтанизовского сельского поселения в основных учреждениях обслуживания приведен разделе 11 данной пояснительной записки.

Общая площадь общественно-деловой  зоны составит 72,18 га

10.3.   Санаторно-курортная зона

Санаторно-курортная зона предназначена для размещения учреждений санаторно-курортного и туристического комплекса с целью организации полноценного отдыха и оздоровления населения.

Курорт Ахтанизовского сельского поселения является климатическим приморским курортом и характеризуется наличием лечебных грязей, минеральных источников, благоприятным климатом и теплым морем. Основная направленность курорта – оздоровление и лечение взрослого населения и родителей с детьми.

С целью устойчивого развития санаторно-курортного комплекса и его экономически целесообразного функционирования, проектом предусмотрены условия для продления периода курортного сезона и увеличения доли круглогодично работающих учреждений. Развитие лечебной базы возможно за счет использования собственных лечебных грязей, минеральных источников, талассотерапии, SPA-комплексов, повсеместного размещения сети бассейнов с морской и минеральной водой (в т.ч. открытых с подогревом воды), расширение форм отдыха и видов предоставляемых услуг, развитие сети зрелищных, развлекательных и спортивных объектов общекурортного значения.

Генеральным планом предполагается создание условий для размещения на территории Ахтанизовского сельского поселения объектов санаторно-курортного профиля («организованный отдых») общей вместимостью около 6,5 тыс. мест (на период максимальной загрузки курорта).

Так как курорт обладает рядом климатических и территориальных особенностей, авторами проекта не ставилась задача четко структурировать курортные учреждения по их типам. Такой подход также дает большие возможности варьирования при осуществлении проекта администрацией и инвесторами. Для устойчивого развития и нормального использования курорта с экономической точки зрения ставится задача необходимости продления срока его круглогодичности и сокращения деятельности сезонных объектов отдыха не только за счет строительства спальных корпусов, но и за счет увеличения различных форм отдыха, развития зрелищных, спортивных и других массовых видов обслуживания отдыхающих, улучшения качества предлагаемых

Кроме собственно участков курортных учреждений необходимо предусмотреть в курортных зонах также территории для:

- специализированных медицинских центров, рассчитанных на обслуживание отдыхающих в пансионатах, домах и базах отдыха, а также «неорганизованных» отдыхающих (размещающихся за счет найма жилья у жителей курорта). Потребная территория рассчитана исходя из численности   отдыхающих двух данных групп, оценки интенсивности пользования медицинскими услугами

- объектов спортивно-оздоровительного и развлекательного назначения (бассейны, аквапарки, спортивные, зрелищные и другие развлекательные объекты, конноспортивные комплексы, гольф-поля и т.п.).

Проектные решения.  Характеристика размещения санаторно-курортных объектов.

В процессе разработки генерального плана Ахтанизовского сельского поселения принимались во внимание наиболее привлекательные инвестиционные площадки для размещения курортных объектов, парков, объектов обслуживания и развлечений, гостиниц, автостоянок и т.д.

Расчет временного организованного населения для этих объектов санаторно-курортного комплекса ведется с условием уменьшения нагрузки на территорию (обеспеченность общей площадью территории принимается 140-500 м2/1 место).

При разработке генерального плана учитывалась необходимость создания курортных учреждений с различными уровнями и видами предоставляемых услуг (развлечение, отдых, оздоровление и лечение), а также развития туризма на основе имеющегося историко-археологического потенциала.

Развитие курортной зоны ориентировано на удовлетворение запросов различных рекреационных групп населения и на широкую дифференциацию по направленности лечения с использованием бальнеологических качеств и микроклимата местности. Существенное внимание уделяется развитию зон рекреационного жилья.

Ввиду наличия территориального ресурса генеральным планом предложено значительное развитие курортной зоны в пос. За Родину.

В поселке предлагается сформировать общекурортный центр, оснащенный широким набором объектов общественного и курортного назначения.

Согласно генерального плана п. За Родину в центральной прибрежной части планируется разместить бальнеолечебницу, предприятия развлечения.

В нежилой части на основе археологического памятника планируется размещение музейно-археологического комплекса «Толос».

Севернее «Толоса» на месте существующего карьера предлагается расположить спортивно-зрелищный центр со стадионом. Размещение здесь такого объекта обусловлено возможностью использования крутых склонов карьера под амфитеатр. Учитывая потребность в использовании тренировочной базы для спортивных клубов северных регионов России в межсезонный и зимний период, проектируемый спортивный комплекс предусмотрен для круглогодичного функционирования. На территории комплекса предполагается размещение крытого бассейна, современных спортивных залов, предприятий общественного питания и обслуживания, а также гостиницы. Помимо этого проектом предусмотрены зоны для размещения курортных гостиниц и других курортных учреждений, а также объектов курортного обслуживания.

Данный проект предполагает проведение комплекса берегоукрепительных и противооползневых мероприятий в прибрежной части поселка. Генеральным планом предусматривается организация многоуровневых набережных по склону с созданием благоустроенных спусков к морю, включая лифтовые, эскалаторные, канатно-подвесные и иные системы коммуникаций.

Проектом предлагается фрагментарное размещений  на склоне террасных гостиниц элит-класса круглогодичного функционирования с размещением в нижних этажах объектов общественного и курортного обслуживания отдыхающих.

Курортная зона п. Пересыпь, ввиду отсутствия территориального ресурса, не имеет возможности развития. Таким образом, генеральным планом предлагается реконструкция и модернизация существующих курортных учреждений с безусловным повышением качества предоставляемых услуг.

В современных условиях туристического бизнеса высококлассные отели предлагают туристам комфортабельное и качественное размещение, но не всем нравится их иногда единообразный стиль. В результате туристы все чаще обращают внимание на небольшие эксклюзивные бутик-отели. Для повышения интереса как инвесторов, так и будущих туристов, авторами проекта предлагается проектирование не столько стандартных и типовых баз отдыха на отведенных под курортную застройку территориях, сколько гостиниц  и гостиничных комплексов  с национальным колоритом (люди хотят ощущать дух того места, где находятся), комплексов, где проживание предполагается в индивидуальных коттеджах-шале или бунгало. Кроме того, растет спрос на роскошь и дополнительные удобства, поэтому необходимо проектировать не только общие бассейны, но и коттеджи с  внутренними двориками и индивидуальными бассейнами.

60 % всех проектируемых курортных учреждений предусматриваются  как круглогодично функционирующие.

10.4.     Зона рекреационного назначения.

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения,  туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки сельского поселения и включают парки, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств  сельских поселений.

В настоящем генеральном плане зона рекреационного назначения представлена двумя подзонами:

● Зона общественных пространств

● Зона пляжей

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы,  спортивные сооружения, скверы, бульвары,  специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского, и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.

Зона пляжей - играет формирующую роль при организации курортных территорий. Наличие пляжей – основной фактор развития курорта Ахтанизовского сельского поселения.

На последующих стадиях проектирования необходимо произвести расчет количества оборудования пляжных территорий (спортивные площадки, раздевалки, душевые, питьевые фонтаны, уборные). Оборудование пляжей должно соответствовать их функциональному назначению и обеспечивать оптимальные условия пребывания отдыхающих.

Для повышения интереса инвесторов к проектируемой курортной территории, а также для дальнейшего её успешного развития и функционирования наряду с проектированием в п. За Родину центра яхтинга и марины, предполагается  устройство вдоль побережья Темрюкского залива причалов для маломерных судов и прокатных плавсредств.

На берегу Ахтанизовского лимана в ст. Ахтанизовской предусматривается зона для  размещения рекреационных объектов (яхт-клубов, стоянок маломерных судов, клубов рыбной ловли, территории для проведения отдыха).

Таким образом, общая площадь зоны рекреационного назначения, включая зеленые насаждения общего пользования, составит 343,6 га

10.5.    Зона производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности курорта и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается компактное размещение объектов и составных частей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур и расположение их вблизи основных автомагистралей на достаточном удалении от курортных, жилых и рекреационных территорий.

С целью наиболее рационального использования ценных курортных территорий проектом предложена централизованная организация хозяйственно-складских зон курортных учреждений и предусмотрены территории для их размещения за пределами курортных зон.

Первоочередными мероприятиями по реализации проектных решений в данном направлении являются:

- ликвидация предприятий, расположенных в пределах селитебных, курортных и рекреационных зон, не отвечающих современным экологическим и эстетическим требованиям;

- модернизация, экологизация и автоматизация производств с целью повышения производительности без увеличения территорий, а также создание благоприятного санитарного и экологического состояния окружающей среды;

- организация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов и регламентов.

В западной части Ахтанизовского сельского поселения ведется разведка месторождений стекольных и формовочных песков. Проектом предусмотрена организация территории для разработки песчаных месторождений с возможностью строительства предприятия по переработке данных природных ископаемых. Новое производство оснащается инженерной инфраструктурой (проектируется подъездная дорога, рядом проходят линии электропередач и водовод).

Между ст. Ахтанизовской, пос. Пересыпь, пос. За Родину генеральным планом предусмотрена многофункциональная зона, в границах которой возможно размещение промышленных, коммунально-складских, торговых объектов, придорожных сервисов. Так же многофункциональные зоны запроектированы вдоль транспортных магистралей Порт Кавказ – Темрюк, Порт Кавказ – Анапа.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию курорта.

Общая площадь зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур составит 557,7 га

10.6. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

В границах Ахтанизовского сельского поселения расположено 2 действующих кладбища: в ст. Ахтанизовская и в пос. За Родину. Существующие кладбища не имеют перспектив развития и подлежат закрытию с организацией 50-метровой санитарно-защитной зоны.

С целью обеспечения потребностей населения в территории кладбищ генеральным планом предусмотрена территория для традиционного захоронения между ст. Ахтанизовской и пос. За Родину площадью 4 га, а также зарезервирована территория площадью 4 га.

В настоящее время несанкционированная свалка мусора находится в отработанном песчаном карьере у подножия грязевого вулкана на расстоянии 150 м от ст. Ахтанизовской. Ввиду отсутствия пункта сортировки мусора и контроля по составу вывозимых отходов, существующая свалка экологически опасна и подлежит закрытию.

Генеральным планом предусматривается размещение на территории Ахтанизовского сельского поселения пункта сбора и первичной сортировки отходов с последующим вывозом на мусороперерабатывающий комбинат. Под размещение данных объектов выделена территория площадью 4 га.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина санитарно-защитной зоны устанавливается с учётом санитарной классификации, результатов расчётов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физических воздействий, а для действующих предприятий - натурных исследований.

Для территориальной автодороги Порт Кавказ – Темрюк, проходящей вдоль пос. За Родину и по северо-восточной границе ст. Ахтанизовской генеральным планом установлена санитарно-защитная зона в размере 50 метров от края покрытия с организацией мероприятий по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду (озеленение, экранирующие устройства).

Общая площадь зоны специального назначения составит 18,25 га

10.7. Зона сельскохозяйственного использования.

В границах населенных пунктов могут выделяться зоны сельскохозяйственного использования, которые используются под пашни, пастбища, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками), а так же объекты, предназначенные для ведения сельскохозяйственной деятельности, и для работы агарного комплекса.

В пределах планируемых границы населенных пунктов находятся земли сельскохозяйственного использования, занятые пашней.

Территории сельскохозяйственного использования могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их перевода в другие категории, в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

Глава Ахтанизовского сельского

поселения Темрюкского района 					       М.А. Разиевский