|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» |
| --- | --- |

- ПАРАМЕТРЫ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИЙ 1

- Параметры автотранспортного средства, при превышении

- которых оно относится к категории 1

- 1. Классификация автотранспортных средств (АТС)

- АТС, в зависимости от осевых масс, подразделяются на две группы:

- Группа А - АТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси свыше 6 т до 10 т включительно, предназначенные для эксплуатации на дорогах I - III категории, а также на дорогах IV категории, одежды которых построены или усилены под осевую массу 10 т.

- Группа Б - АТС с осевыми массами наиболее нагруженной оси до 6 т включительно, предназначенные для эксплуатации на всех дорогах.

- 2. Осевые и полные массы АТС

- 2.1. Осевая масса двухосных АТС и двухосных тележек не должна превышать значений, приведенных в таблице П. 1.1.

- Таблица П. 1.1

| Расстояние между осями, м | Осевая масса на каждую ось не более, т |  |
| --- | --- | --- |
|  | АТС группы А | АТС группы Б |
| Свыше 2,00 | 10,0 | 6,0 |
| Свыше 1,65 до 2,00 включительно | 9,0 | 5,7 |
| Свыше 1,35 до 1,65 включительно | 8,0 <*> | 5,5 |
| Свыше 1,00 до 1,35 включительно | 7,0 | 5,0 |
| До 1,00 | 6,0 | 4,5 |
|  | <*> - для контейнеровозов - 9,0 |  |

- Примечания. 1. Допускается увеличение осевой массы:

- - при расстоянии между осями свыше 2,0 м у городских и пригородных двухосных автобусов и троллейбусов группы А до 11,5 т и группы Б до 7,0 т;

- - при расстоянии между осями двухосной тележки у автотранспортных средств группы А свыше 1,35 до 1,65 м включительно до 9,0 т, если осевая масса, приходящаяся на смежную ось, не превышает 6,0 т.

- 2. Для автотранспортных средств групп А и Б, спроектированных до 1995 г., с расстоянием между осями не более 1,32 м допускаются осевые массы соответственно 8,0 т и 5,5 т.

- 2.2. Осевая масса трехосных тележек автотранспортных средств не должна превышать значений, приведенных в таблице П. 1.2.

- Таблица П. 1.2

| Расстояние между крайними осями тележек, м | Осевая масса на каждую ось не более, т |  |
| --- | --- | --- |
|  | АТС группы А | АТС группы Б |
| Свыше 5,00 | 10,0 | 6,0 |
| Свыше 3,20 до 5,00 включительно | 8,0 | 5,5 |
| Свыше 2,60 до 3,20 включительно | 7,5 | 5,0 |
| Свыше 2,00 до 2,60 включительно | 6,5 | 4,5 |
| До 2,00 | 5,5 | 4,0 |

- Примечания. 1. Данные, приведенные в табл. П. 1.2, распространяются на трехосные тележки, у которых смежные оси находятся на расстоянии не менее чем 0,4 м расстояния между крайними осями.

- 2. В условиях городской застройки допустимая нагрузка на ось, указанная в таблицах 1.1 и 1.2 для дорог I - III категорий, относится к магистральным дорогам и улицам, а также дорогам и улицам в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах). Допустимая нагрузка, указанная для дорог IV - V категорий, в условиях городской застройки относится к улицам в жилой застройке, проездам и парковым дорогам.

- 2.3. Полная масса АТС не должна превышать значений, приведенных в таблице П. 1.3.

- Таблица П. 1.3

| Виды АТС | Полная масса, т |  | Расстояние между крайними осями АТС группы А не менее, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | группа А | группа Б |  |
| Одиночные автомобили, автобусы, троллейбусы |  |  |  |
| Двухосные | 18 | 12 | 3,0 |
| Трехосные | 25 | 16,5 | 4,5 |
| Четырехосные | 30 | 22 | 7,5 |
| Седельные автопоезда (тягач с полуприцепом) |  |  |  |
| Трехосные | 28 | 18 | 8,0 |
| Четырехосные | 36 | 23 | 11,2 |
| Пятиосные и более | 38 | 28,5 | 12,2 |
| Прицепные автопоезда |  |  |  |
| Трехосные | 28 | 18 | 10,0 |
| Четырехосные | 36 | 24 | 11,2 |
| Пятиосные и более | 38 | 28,5 | 12,2 |
| Сочлененные автобусы и троллейбусы |  |  |  |
| Двухзвенные | 28 | - | 10,0 |

- Примечания. 1. Для одиночных автомобилей (тягачей) не допускается превышение полной массы более 30 т.

- 2. Предельные значения полной массы автотранспортных средств допустимы при равномерном их распределении по осям с отклонением в осевых нагрузках не более 35,8, а для передней оси не более 40,8.

- 3. Промежуточные между табличными значения параметров следует определять путем линейной интерполяции.

- 2.4. При движении по мостовым сооружениям полная масса автотранспортных средств не должна превышать значений, приведенных в таблице П. 1.4.

- Таблица П. 1.4

| Расстояние между крайними осями, м | Полная масса, т |
| --- | --- |
| Более 7,5 | 30 |
| Более 10,0 | 34 |
| Более 11,2 | 36 |
| Более 12,2 | 38 |

- Примечания. 1. Для одиночных автомобилей (тягачей) не допускается превышение полной массы более 30 т.

- 2. Предельные значения полной массы автотранспортных средств допустимы при равномерном их распределении по осям с отклонением в осевых нагрузках не более 35,8 т, а для передней оси не более 40,8.

- 3. Промежуточные между табличными значения параметров следует определять путем линейной интерполяции.

- 3. Габариты АТС

- 3.1. Габарит АТС по длине не должен превышать:

- - одиночных автомобилей, автобусов, троллейбусов и прицепов - 12,0 м;

- - автопоездов в составе "автомобиль-прицеп" и "автомобиль-полуприцеп" - 20,0 м;

- - двухзвенных сочлененных автобусов и троллейбусов - 18,0 м.

- 3.2. Габарит АТС по ширине не должен превышать 2,55 м, для рефрижераторов и изотермических кузовов допускается 2,6 м.

- (в ред. Приказа Минтранса РФ от 21.07.2011 N 191)

- За пределы разрешенного габарита по ширине могут выступать:

- - приспособления противоскольжения, надетые на колеса;

- - зеркала заднего вида, элементы крепления тента, сконструированные таким образом, что они могут отклоняться, входя при этом в габарит;

- - шины вблизи контакта с дорогой, эластичные крылья, брызговики колес и другие детали, выполненные из эластичного материала, при условии, что указанные элементы конструкции или оснастки выступают за габариты не более 0,05 м с любой стороны.

- 3.3. Габарит АТС по высоте не должен превышать 4,0 м.

- К крупногабаритным относятся также АТС, имеющие в своем составе два и более прицепа (полуприцепа), независимо от ширины и общей длины автопоезда.

- Заместитель главы Ахтанизовского

- сельского поселения

- Темрюкского района                                                                               С.В. Тихая